Инструкция по охране труда для автоматчиков узловязальных и навивочных автоматов и станков, занятых изготовлением угловых пружин

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения указанных факторов: движущиеся части станка, механизмы подачи заготовок, острые концы проволок.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работника с движущимися частями станка, механизмами подач заготовок и острыми концами проволоки, возможность травмирования глаз, рук и других частей тела концами проволоки.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, ботинки хромовые на кожаной подошве, рукавицы комбинированные, очки защитные.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность подающих механизмов, механизмов включения и остановки станка, тормозного устройства; надежность закрепления ограждений и приспособлений; надежность крепления упоров, фиксирующих длину заготовки; исправность смоточного устройства для бухты проволоки.

2.2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента (плоскогубцев, зубила и др.).

2.3. При смазке механизмов пользоваться масленками.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Установить бухту проволоки на вертушку или барабан с помощью механизмов, не превышая нагрузку, установленную для грузоподъемных средств.

3.3. Бухту проволоки застропить при помощи специальных чалочно-захватных приспособлений. Бухта освобождается от чалочных приспособлений только после надежной установки на вертушку.

3.4. Перед установкой бухты убедиться в отсутствии выступающих концов проволоки.

3.5. После освобождения бухты от вязок конец проволоки заправить внутрь мотка, не допуская его свисания с барабана во время работы.

3.6. Соблюдать осторожность при заправке проволоки в рихтовочное устройство, при освобождении из станка застрявшего конца проволоки или пружины. Освобождение производить после остановки станка специальным инструментом (клещами, плоскогубцами, крючком).

3.7. Следить за размоткой с барабана последних витков проволоки. Ослабить подающие ролики перед подходом конца проволоки к станку.

3.8. Не допускать захода конца проволоки в станок в момент сматывания последних сантиметров проволоки.

3.9. Соблюдать осторожность при закладывании проволоки в станок для придания ей зигзагообразной формы и сгибания проволоки под углом 90°.

3.10. При рубке или откусывании проволоки с помощью плоскогубцев, зубила и других инструментов пользоваться защитными очками закрытого типа.

3.11. Транспортирование и подъем бухт проволоки производить только механизированным способом.

3.12. Во избежание образования на изготавливаемых пружинах заусенцев, вызывающих порезы рук, не разрешается применять инструмент с затупленными режущими кромками.

3.13. Изготовленные пружины складывать в специальные ящики на стеллажи и в штабеля. Высота штабеля не должна превышать 1 м от уровня пола.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.